شرایط اختصاصی تعميرات ، نگهداري و راهبري تاسيسات بیمارستان امام سجاد (ع)

- نوع ارائه خدمات :

1.1 عبارتست از نگهداري ، سرويس ، راهبري و تعميرات جزييكليه تاسيسات مكانيكي و برقي موجود در بیمارستان امام سجاد (ع)و سعي و دقت در حفظ و برقراري كار مداوم تاسيسات منصوبه و ساختمان های جنبي آن شامل تاسيسات آبرساني ساختمان و محوطه و كليه سيستمهاي گرمايشي و حرارت مركزي، ديگهاي بخار و آبگرم و ميدانهاي حرارتي و كنترلها ، فن كوئل ها و رادياتورها منابع آبگرم منابع آب رزرو و منابع هوائي و چاه آب كليه سيستمهاي سرمايشي و تهويه مطبوع ، چيلر و تعمیرات تلفن و دستگاههاي هوا ساز سردخانه هاي آشپزخانه و جسد و يخچالها آبسردكن ، و برجهاي خنك كننده، پمپهاي جرياني و تحت فشار واحد فشار ، واحد سختي گير و مدار لوله كشيها، كليه وسايل آشپزخانه و تجهيزات مربوطه از قبيل گرمخانه، پلوپزها، اجاقها ، و غيره سيستمهاي پيجينگ  كليه سيستمهاي برق رساني فشار ضعيف ، سيستم اعلام و اطفاء حريق و كپسول آتش نشاني ( غير از شارژ) كليه وسايل و تجهيزات لنژري، و خياطخانه كليه لوله هاي فاضلاب تا سرچاه، تابلوهاي اصلي و تابلوهاي فرعي در بخشهاي مختلف روشنائي، و مخازن گازوئيل ،  چاه عميق و منبع آب در ارتفاع ، آسانسورها و اتوكلاوهاي بخاري و خازنهاي اصلاح ضريب قدرت، هواكشها، چربي گير آشپزخانه و دريچه هاي بازديد ، كليه شيرآلات ، تعميرات يراقها دستگيره هاي درب و پنجره ها و توري پنجره ها سرویس و نگهداری ژنراتور، با توجه به واگذاري آسانسورها و سيستم تخليه فاضلاب و تصفیه خانه و سپتینگ ( کلرزنی- بازدید ساعتی- سرویس فیلترها و بلورها و تمیز کردن آشغال گیرها و غیره) به پيمانكار ثالث ، پيمانكار تاسيسات تنها موظف به بازديد روزانه و اقدام موثر در مواقع ضرروري با نظر ناظر قرارداد ميباشد، سيستم گازهاي طبي و حمل و نصب کپسولهای اكسيژن(درمحوطه سانترال مركزي )، زباله و متعلقات آن، لوازم بهداشتي ظرفشويي، لوله كشي ، كابل كشي خطوط تلفن و شبکه موردی كليه سيستمهاي تاسيساتي و برقي و هوادهي صحيح اطاق عمل ، .کنده کاری مقطعی جهت رفع ترکیدگی و گرفتگی لوله های آب و فاضلاب و دستگاه امحاء زباله(تعميرات مربوط به تعميرات تخصصي دستگاه امحاء درحيطه اين بند نميباشد).

1.2 نگهداري، كنترل و نظارت و سرويس كليه دستگاههاي موجود در ساختمانهاي بيمارستان اعم از چيلرها، ديگ بخار و ديگهاي شوفاژ و پمپ هاي برگشت و منبع هاي موجود كوئل دار و دو جداره.

سرويس و تعميرات كليه فن كوئلهاي موجود در واحدها و بخشها و سرويس و نگهداري يونيت هاي اتاق عمل و موجود در كليه ساختمانها.

سرويس و تعميرات كليه كولرهاي آبي وگازي موجود در بيمارستان.

  - تعمير و سرويس كليه شيرآلات سرويس هاي بهداشتي بخشها و واحدهاي مختلف بيمارستان (حمامها و روشوئي و ...) و همچنين انجام عمليات خرده كاري (لوله كشي آب سرد ، گرم ، بهداشتي و بخار)

  - كنترل ،سرویس، نگهداری و تست همه روزه ژنراتور موجود در بيمارستان.

  - سرويس و تعميرات و نصب هواكش هاي موجود در بيمارستان.

  - سرويس و تعميرات وسايل موجود در آشپزخانه اعم از چرخ گوشت، سيب زميني ، پوست كن و ديگ پلوپزي و سردخانه موجود در اين واحد.

  - سرويس وتعميرات وكنترل وسائل لباسشويي اعم از : آبگيرها، ماشين شستشو، خشك كن ها و چرخ خياطي در حد امكانات بيمارستان.

  - سرويس وتعميرات و كنترل وسائل بخش استریل(ابعاد تخصصي دستگاه كه در حيطه تجهيزات پزشكي ميباشد شامل اين بند نيست).

  - رفع خاموشي كليه واحدهاي بيمارستان و بخشها اعم از : تعويض لامپ هاي مهتابي، ساده، كليدها و پريزهاي آنان و رفع اتصالي و كابل كشي مورد نياز در مواقع ضروري و غيره.

  - سيم كشي و تعمير و جابجايي و تعمير گوشيهاي تلفن هاي موجود در تمامي بخشها و واحدهاي بيمارستان وكنترل سانترال تلفن.

  - كنترل و تعميرات و سرويس كليه يخچالهاي موجود در بخش ها و اتاق بيماران و واحدهاي بيمارستان.

  - كنترل و سرويس سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر و ويتريني و سردخانه جسد.

  - تحويل بارگيري و تخليه ، نصب و نظارت كپسول هاي سانترال مركزي گازهاي طبي اعم از : اكسيژن و كنترل دستگاه ساكشن مركزی.

  - كنترل و نظارت و تحويل و تحول جهت شارژ سالانه وسائل وكپسولهاي اطفاء حريق و جعبه هاي باكس آب آتش نشاني در تمامي نقاط بيمارستان.

  - پیمانکارموظف است بر اساس یک برنامه منظم و چک لیست مربوطه به طور روزانه از واحدها و بخشهای مختلف بازدید بعمل آورده و گزارش آن را به حوزه مديريت تحويل نمايد و در صورت مشاهده هرگونه نقص و خرابی در جهت رفع آن ظرف 24 ساعت اقدام نماید.

- پيمانكارموظف است از نحوه کار تجهیزات و علل بروز معایب در سیستم تاسیسات (مکانیکی - الکتریکی ) را به طور کتبی به كارفرما اعلام نماید.

- به منظور آگاهی از راندمان و بازدهی دستگاهها در ساعات معین و مشخص، پيمانكار موظف است برای هر دستگاه مستقر درمرکز، روزانه و درساعات مشخص فرم مخصوصی تهیه ونسبت به تکمیل و ارائه آن به كارفرما اقدام نماید(PM دستگاهها)

- پيمانكار موظف است برای هر یک از دستگاهها که مورد بهره برداری قرار می گیرد ،شناسنامه مجزا تهیه و درمحل مناسب نصب نماید.

- پيمانكار موظف است برای ارتقاء سطح  کارایی، حفظ، نگهداری و بهره برداری ابنيه و تاسیسات با همکاری کارشناسان مجرب دستورالعمل مورد نیاز را تهیه و تدوین نماید.

- پيمانكارموظف است برنامه تعمير و PM تأسيسات منصوبه در بيمارستان را طبق استاندارد مربوطه و نظر كارفرمااجرا نموده و در مواقع مقرر در اختيار كارفرماقرار دهد.

- تعميرات اساسي تجهيزات تاثيرگذار و سيستم سرمايش و گرمايش(چيلر،ديگ بخار، هواسازها ، كولرهاي گازي و آبيو...)بامسئوليت پيمانكار و نظارت ناظر فني بيمارستان وكارشناس دفترفني دانشگاه درنمايندگي مجازانجام مي شود.لذا تعهدپرداخت هزينه مربوط به عهده كارفرما يا پيمانكار پس ازتاييد ناظرفني ويا كارشناس دفترفني دانشگاه مشخص ميگردد.

- درصورتیکه در بعضی از مواقع اتفاقات و رخدادهایی روی دهد که پرسنل تحت پوشش مستقر در بیمارستان، نتوانند این نواقص را رفع نمایند، پيمانكارموظف است تیمی متشکل از کلیه تخصص ها وکاربری های مورد نیاز در اختیار داشته باشد تا در زمانهای اضطراری و بروز حوادث اکیپ مذکور سریعاً در محل حاضر شوند.درصورت عدم توجه پيمانكار،كارفرما راسا اقدام و هزينه احتمالي ازمطالبات پيمانكار كسرخواهد شد.

- پيمانكار متعهد می گردد نگهداری و سرویس و تعمیرات تاسیسات و ماشین آلاتی را که به او واگذارشده است بعهده گرفته و تعهد نماید که طبق دستورالعمل کارخانه های سازنده و استانداردهای مورد قبول از نظر نگاهداری و تعمیرات و سرویس اقدام بعمل آورده و با توجه به نیازمندیهای کارفرما دستگاههای مربوطه را به راه انداخته و امور راهبری آنها را بعهده داشته باشد و چنانچه در اثر قصور یا تقصیر پیمانکارخرابی و خسارت به دستگاهها وارد آید پیمانکار موظف است به هزینه خود در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و جبران خسارت وارده اقدام نماید.

- تعيين حدود كارهاي اجرايي و تعمير و نگهداري با دفتر فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه و بيمارستان مي باشد و روزانه حداقل 30 متر لوله كشي ، 50 متر كابل كشي، نصب 5 عدد فن كوئل و ... در طول روز در صورت كار در ساختمانهاي موجود و تحت كاربري جزء وظايف پيمانكاربوده و كار اجرايي احتساب نمي گردد و تنها احداث بخش هاي جديد و يا بازسازي كلي در حيطه كارهاي اجرايي مي باشد.

- پس از اتمام مدت قرارداد کلیه دستگاهها و تجهیزات لازم به همان صورت که به پیمانکار تحویل داده شده طی صورتجلسه ای به پیمانکار جدید تحویل داده خواهد شد. پيمانكارموظف است در پایان قرارداد عیناً لوازم و تجهیزات تحویلی را صحیح و سالم ارایه نماید.

- حفاظت و حراست و نگاهداری وسایل، تجهیزات، ماشین آلات و کلیه لوازمی که در رابطه با این قرارداد در اختیار پیمانکار قرارداده شده بعهده وی می باشد و چنانچه از این جهت خساراتی به کارفرما وارد آید که طبق تشخیص مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه پیمانکار مسئول آن باشد مسئولیت جبران خسارات وارده بعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار متعهد می شود که نسبت به بازسازی یا جایگزینی قسمت خسارت دیده به هزینه خود اقدام نماید.

- پيمانكارحق ندارد هیچ گونه تغییری جزئاً و کلاً در مکان و لوازم امانتی تحویلی انجام دهد، بدیهی است در موارد لزوم موکول به صدور مجوز خواهد بود.

- در صورتی که پیمانکار تشخیص دهد تمام یا قسمتی از دستگاهها و تجهیزات موضوع قرارداد فرسوده یا غیرقابل استفاده شده است موظف است مراتب را کتباً به كارفرمااعلام کند پس از بررسی ازسوی كارفرماو کسب تائید اقدامات لازم را درخصوص رفع نقص به هرترتیب که باشد اعم از تعمیر یا تعویض انجام دهد.

- بهره برداری از واحدهای موضوع این قرارداد به طور مداوم انجام می شود و پیمانکار متعهد می گردد کلیه تجهیزات و تاسیسات مربوطه را در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز تحت کنترل و آماده بکارداشته باشد.

- پس از انقضای مدت قرارداد کلیه دستگاههاو تجهیزات لازم به همان صورت که به پیمانکار تحویل داده شده طی صورتجلسه ای به پیمانکارجدید تحویل داده خواهد شد.

- پيمانكارموظف است در پایان قرارداد عیناً لوازم و تجهیزات تحویلی را صحیح و سالم ارایه نماید.

- پيمانكارموظف است بر اساس برنامه های کاری که از سوی کارفرما تعیین و ابلاغ می شود ، عمل نماید.

- ورود و خروج هرگونه اموال متعلق به پيمانكار منوط به اخذ مجوز قبلی از كارفرما خواهد بود.

- پيمانكار موظف است تمهیدات لازم را در اجرای صحیح و دقیق مقررات قانون کار و آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی و ماده93 قانون کار و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، پیشگیری از بروز حوادث و بیماری های ناشی از کار در حین اجرای موضوع مناقصه بعمل آید.

- پرداخت حق الزحمه پيمانكار پس از انجام مراحل قانوني و بر اساس چك ليست ارزيابي ماهانه امكان پذير خواهد بود .

- اختصاص يك پرسنل مجرب و آموزش ديده و آشنا به سيستم كامپيوتر جهت اجراي برنامه CMMS ( نگهداشت ) بصورت دائم .

- ابزار مورد نیازكه پيمانكار در موارد لزوم مي بايست تهيه نمايد :

- مولتي متر ،اهم متر و تستر برق و تستر باطري حداقل يك عدد

- فولي كش ، لوله بر، حديده ، قلاويز ابزار آلات لوله كشي و فنرلوله بازکنی به متراژ30متر، از هر كدام يك عدد

- كمان اره ،قلم ،چكش سبك و سنگين ، سوهان تخت و گرد، خار جم كن و خار كش ،سمبه نشان از هر كدام يك عدد

- دستگاه هواگاز و سرپيك مربوطه و كپسول گاز دو عدد ( شارژ كپسول به عهده پيمانكار مي باشد )

- قيچي ورق بر ، ماسك جوش عينك ، ترانس جوشكاري ،دستكش جوشكاري از هر كدام يك عدد

- دستكش فشار قوي برق و ايرومتر (kv20 )از هر كدام يك عدد

- پمپ گريس كاري و پمپ اسيد شويي .

- قيچي كابل بر و پرس كابل شو تا سايز 240 از هر كدام يك عدد

- ابزار آلات يخچال سازي يك دست كامل

- ابزار لوله كشي سبز ، پلي اتيلن ، پلي پرو پيلن و سوپر پايپ يك دست كامل

- جرثقيل دو تن يك عدد

- تلمبه فاضلاب حداقل پنج دستگاه

- پمپ لجن كش 3 اينچ ،3 فاز يك دستگاه

- ترمومترليزري يك دستگاه

- چكش سبك و سنگين و انواع قلم كنده كاري از هر كدام يك عدد

- دريل هيلتي كنده كاري و دريل سبك با كليه متعلقات ( مته در سايزهاي مختلف ) و دستگاه برش ( فرز )هركدام يك عدد

- آچار تخت ، آچار يكسر رينگي ، آچار دوسر رينگي ، انواع پيچ گوشتي ، آچار آلن ، آچار آلن شش پر(گلپر) ، از هر كدام يكدست كامل

- آچار لوله گير ، آچار كلاغي ، آچارشلاقي ، انبر قفلي ، انبر دست ، دم باريك . از هركدام يكعدد

- دستگاه پرچ كن ، دستگاه هويه

- آچار بوكس يك دست كامل

23- پست هاي كاري:

  - پيمانكار موظف به ارائه خدمت در قالب 14 پست كاري با تخصصهای ذکر شده در ذیل می باشد:

  - سرپرست-مهندس مكانيك با گرايش سيالات آشنا با سيستم هاي گرمايش،سرمايش وديگ بخار-داراي حداقل 5سال سابقه كار-ساعت حضور درسه شيفت صبح، عصر و شب(3پست كاري )

  - تكنسين-داراي حداقل مدرك ديپلم فني وحرفه اي دررشته تاسيسات برق–آشنا به جوشكاري گاز و  برق  و آهنگر ماهر، آشنا به دستگاههاي برودتي ( چيلر ـ آبزروبشن ـ برج ـ سردخانه و يخچال سازي)–داراي حداقل 5سال سابقه كاردرسه شيفت صبح، عصر و شب(4پست كاري)

  - تكنسين  مکانیک -داراي حداقل مدرك ديپلم فني وحرفه اي دررشته تاسيسات- نگهداري موتور خانه-–آشنا با ديگهاي بخار ، دستگاههاي برودتي ، تهويه مطبوع ، جوشكاري ، برقكاري، الكترونيك و گازهاي طبي-داراي حداقل 5سال سابقه كاردرسه شيفت صبح، عصر و شب(3پست كاري)

  - تکنسین تأسیسات برق–داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلمدرسه شيفت صبح، عصر و شب(3 پست كاري)

  - اپراتور CMMSداراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم-درسه شيفت صبح، عصر و شب(1پست كاري)

توضيحات

- صلاحیت فنی افراد فوق توسط دفتر فنی دانشگاه مورد بررسی قرارگرفته وپس از اخذ تاییدیه دفتر فنی دانشگاه میتوانند کار خودرا آغاز نمایند.

- مشخصات كامل افراد مذكور بايد طي ليستي قبل از انعقاد قرارداد به كار فرما جهت صلاحيت فني مبني بر انجام كار اعلام شود

- مجددا" تاكيد مي گردد پيمانكار موظف است پرسنل تحت پوشش خود را بيمه مسئوليت مدني نمايد .

گزارش بازدید ماهیانه تاسیسات بیمارستان امام سجاد(ع)ماه:0000000000000000

| ردیف | نوع تاسیسات | تعداد سیستمها | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | موتوربرق | 2 |  |
| 2 | منبع آب گرم | 1 |  |
| 3 | دیگ شوفاژ | 1 |  |
| 4 | دیگهای بخار | 2 |  |
| 5 | آبزپشن | 1 |  |
| 6 | كليتاور | 4 |  |
| 7 | پکیج | 4 |  |
| 8 | چیلر اتاق عمل | 1 |  |
| 10 | پمپ آبرسان برج | 2 |  |
| 11 | پمپ آبرسان فن کوئلها | 6 |  |
| 12 | آکسیژن سانترال | 1 |  |
| 13 | چيلر | 6 |  |
| 14 | فن کوئلها | 100 |  |
| 15 | سردخانه های مواد غذایی | 4 |  |
| 16 | سردخانه جسد | 2 |  |
| 17 | پمپ آب چاه عمیق | 2 |  |
| 18 | اگزوزفن | 30 |  |
| 19 | ماشین شستشولنژری | 2 |  |
| 20 | آب گیر لنژري | 2 |  |
| 21 | اتو | 1 |  |
| 22 | خشک کن | 2 |  |
| 23 | آسا نسور طبقات | 9 |  |
| 24 | آسانسور اتاق عمل | 1 |  |
| 25 | کولر گازی | 20 |  |
| 26 | کولر آبی | 20 |  |
| 27 | سختي گير آب | 5 |  |
| 28 | آشپزخانه |  |  |
| 29 | هوا کشها |  |  |
| 30 | وسایل روشنایی |  |  |
| 31 | یخچالها |  |  |
| 32 | سیم کشیها |  |  |
| 33 | لوله کشیها ی آب (سرد ،گرم ،بخار)و داکت کشیها |  |  |
| 34 | گوشیهای تلفن |  |  |
| 35 | باکسهای آب وکپسولهای آتش نشانی |  |  |
| 36 | دستگاه تلفن با ظرفيت فعلي 200 پورت و15خط شهري |  |  |
| 37 | دستگاه پيجينگ ( آ مپلي فاير ) |  |  |
| 38 | اكسيژن سانترال |  |  |
| 39 | بك آپ اكسيژن ( حمل كپسولها) |  |  |